Новые подходы к увеличению чувствительности латерального проточного иммуноанализа

Серебренникова Ксения Вячеславовна

Аспирантка

Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

ksenijasereb@mail.ru

В настоящее время наиболее распространенным методом определения диагностически важных биологических активных веществ является иммунохроматографический анализ, также известный как латеральный проточный иммуноанализ. Основными преимуществами данного метода являются экспрессность, простота в использовании и визуальная детекция результатов анализа.

Для проведения латерального проточного иммуноанализа в качестве детектирующего агента чаще всего используют комплекс антител с коллоидным золотом, преимущество которого заключается в простоте синтеза, а также хорошей чувствительности. Тем не менее, повышение чувствительности анализа и переведение качественной оценки результатов по принципу «да-нет» в количественную является приоритетной задачей в условиях растущего интереса к внедрению латеральных проточных тест-систем на рынок.

Одним из подходов к увеличению чувствительности латерального проточного иммуноанализа является применение в качестве метки нетривиальных форм наночастиц золота большего размера. По сравнению с обычными сферическими, наночастицы золота в форме цветов и звезд размером более 70 нм стабильны и имеют большую общую площадь поверхности по сравнению с аналогичными сферическими благодаря трехмерной структуре, что способствует лучшей иммобилизации антител за счёт снижения стерических затруднений белка к поверхности частиц [1].

Поверхностно-усиленное рамановское рассеяние – новая технология спектроскопии, обеспечивающая неразрушающий и сверхчувствительный анализ. В литературе появились первые работы по разботке чувствительного и количественного иммунохроматографического анализа на основе поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии [2]. Наночастицы золота, применяемые как в поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии, так и в иммуноанализе, являются «мостом» для объединения этих двух аналитических методов [3].

В рамках данной работы проведена разработка латерального проточного иммуноанализа на примере маркера сепсиса и бактериальных инфекций -прокальцитонина. Были получены и охарактеризованы образцы наночастиц золота различных форм и размеров и разработаны методики проведения анализа. Линейный диапазон определяемых концентраций прокальцитонина с помощью разработанной тест-системы составляет от 0,5 до 50 нг/мл.  Также разработан иммунохроматографический анализ на основе поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии в буферных растворах, содержащих определенные концентрации прокальцитонина.

Работа выполнена в рамках гранта № 2014-14-585-0002-3 по теме: «Биочиповые плазмонные аналитические системы на основе стабилизированных нанодисперсных коллоидов металлов для высокоэффективной экспресс-диагностики».

Список литературы

- Truong, P.L. Rational aspect ratio and suitable antibody coverage of gold nanorod for ultra-sensitive detection of a cancer biomarker//Lab on a Chip. 2012, №6(12). p.  1102-1109.

- Xie, Y. A novel immunochromatographic assay (ICA) based on surface-enhanced Raman scattering for the sensitive and quantitative determination of clenbuterol//Anal. Methods. 2015, №7. р. 513-520.

- Li, M. An ultrasensitive competitive immunochromatographic assay (ICA)based on surface-enhanced Raman scattering (SERS) for directdetection of 3-amino-5-methylmorpholino-2-oxazolidinone (AMOZ)in tissue and urine samples//Sensors and Actuators B. 2015, №211. р. 551–558.